PAGE  

        Приложение к постановлению

Правительства Калужской области

От 19 декабря 2007  №330
Генеральный план 

деревни Кабицыно

 Боровского района Калужской области

Положения о территориальном планировании

I. Цели и задачи территориального планирования

Основной целью генерального плана является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенного пункта в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач предусматриваются:

-эффективность использования территорий;

-обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия застройки свободной территории;

-надежность и безопасность функционирования инженерной и транспортной инфраструктур. 

Реализация мероприятий по территориальному планированию, указанных в части II настоящих Положений, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

1. Функционально – планировочная структура 

Населенный  пункт застраивается преимущественно малоэтажной застройкой, что соответствует планам развития г.Обнинска и формирует в дальнейшем новый микрорайон города с полным комплексом социально-бытовой инфраструктуры. Производственное строительство ограничено обслуживающими население предприятиями и офисными комплексами.  

Новые участки под перспективную малоэтажную застройку  расположены к северу от существующей застройки деревни Кабицыно по обе стороны от дороги Кабицыно-Лапшинка.

Участки свободны от застройки, имеют уклоны в северном и восточном направлениях: с востока, севера и запада ограничены лесными массивами. 

Западный участок пересечён в северо-восточном направлении двумя оврагами; в направлении запад-восток кабелем связи (в северной части). 

Вдоль дороги на Лапшинку также имеются зелёные насаждения, защищающие участки застройки от шума и пыли. 

        2. Жилая застройка

2.1. Объемы жилищного фонда на расчетный срок
1. Существующий сохраняемый жилищный фонд составляет 24 тыс. кв.м.

2. Планируемая обеспеченность жилищным фондом  - 25 кв.м/чел.

3. Жилищный фонд нового строительства составит 160 тыс.кв.м.

2.2. Типология нового жилищного строительства:

-коттеджная – жилые зоны с участками до 0,3 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на одну семью общей площадью 43-150 кв.м и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения развитого личного подсобного хозяйства;

-блокированная – застройка средней этажности, дома типа таун-хауз (2-3 этажа) площадью 80-160 кв.м с участком  около 0,02 га, на дом, в долевой собственности;

-секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении. Размещение таких домов планируется в зонах, приближенных к центру всей застраиваемой территории.

3. Система культурно-бытового обслуживания

Общественные центры должны быть расположены с учётом требуемых радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой застройкой, с приближением к основной внешней магистрали Кабицыно-Лапшинка. 

Участки школ, детских дошкольных учреждений должны быть расположены в непосредственной близости от территорий спортивных площадок и сооружений, в свою очередь, имеющих выход в лесные массивы.

На территории западного участка индивидуальной застройки объекты центра связаны между собой пешеходным бульваром, проложенным по дну ложбины.

Административная и торговая зоны, а также предприятия бытового обслуживания должны быть расположены вдоль транспортной связи между зоной ИАТЭ и дорогой на Лапшинку.

Предполагается, что в перспективе объекты общественного назначения будут строиться также вдоль автодороги Кабицыно-Лапшинка, а ранее отведённые под различные производственные базы участки будут использоваться с учётом окружающей застройки. 

На этих территориях могут быть расположены строительный рынок, рынок садового инвентаря и оборудования, станция технического обслуживания, мойка автотранспорта, автозаправочная станция, другие объекты инфраструктуры посёлков.

Общественный центр восточного участка расположен компактно, в приближении к автодороге Кабицыно-Лапшинка, связан удобными пешеходными связями с жилой застройкой. 

В направлении север-юг вдоль автодороги должен быть расположен пешеходный бульвар, связывающий зону застройки таун-хаузов с центром посёлка.

3.1. Социальная инфраструктура

1. Задачи:

-  формирование подцентров западного и восточного участков новой застройки увязанных с существующей деревенской застройкой: 

- формирование общегородского центра - обслуживание  бизнеса, культура, спорт, торговля, инфраструктурные объекты. Наряду с обслуживанием населения к числу задач центра входит создание социально-культурной базы, работающей на внешние связи деревень Кабицыно и Лапшинка.

2. Развитие и формирование зон рекреационного обслуживания:

- «парковый комплекс «Центральный» (здесь и далее применяются условные названия) – проектируемая полифункциональная рекреационная зона включает в себя группу каскадных прудов, спортивный парк, торгово-развлекательный парк;

- набережная Протвы (в шаговой доступности от микрорайона, но вне его границ) – проектируемая рекреационно-развлекательная зона;

- парк «Восточный» – проектируемый полифункциональный парк с организацией условий для тихого отдыха и прогулок, спорта, культурно-развлекательных мероприятий, детского отдыха; 
3.2.Образование и воспитание

Дошкольное воспитание

1. Обеспеченность дошкольными учреждениями до уровня 85 % охвата детей.

2. Наряду с муниципальными развитие сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.
Общее среднее образование

По количеству школьных мест генеральным планом предлагается обеспечение поселка местами в общеобразовательных школах на нормативном уровне с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*.

3.3. Здравоохранение
1. Емкость учреждений здравоохранения предполагается в соответствии с нормативами, с соблюдением необходимых радиусов доступности.

2. Строительство новых объектов медицинского обслуживания населения - дневных стационаров, стационаров на дому - будет осуществляться по мере развития поселка.

3.4. Учреждения культуры
1. Обеспеченность населения учреждениями культуры предполагается в соответствии с действующими нормативами, с учетом строительства объектов, единых для всего поселка (кинотеатр, клуб, и т.д.).

3.5. Торговля
1. Предусмотрена обеспеченность населения торговой площадью в поселке не ниже уровня, сложившегося на территории г.Обнинска (т.е. выше нормативного).

2. Размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности.

3. Укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров.

4. Формирование торговых улиц, торговых зон.

3.6. Общественное питание
1. Нормативный уровень обеспеченности населения предприятиями общественного питания в обеих зонах поселка.

2. Развитие сети клубов, кафе, досуговых предприятий с развитием и застройкой поселка.

3.7. Предприятия бытового обслуживания
Для расширения сети генеральный план рекомендует использование блокировки различных объектов, отдельно стоящих объектов и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

3.8. Спортивные сооружения

1. Обеспеченность населения спортивными сооружениями по нормативной величине, особенно местного уровня, в каждой зоне поселка.

2. Формирование системы плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта.

3. Доведение количества помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне до нормативного уровня.

3.9. Административно-деловые учреждения
Формирование бизнес - зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

3.10. Предприятия коммунального обслуживания

Количество объектов коммунальных услуг в соответствии с рекомендуемыми нормативами.

3.11. Потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 

	Наименование учреждений обслуживания
	Един. изм
	
	Норма на 1000 жителей
	Расчетная емкость объектов

	Детские дошкольные учреждения
	мест
	-
	45
	360

	Общеобразовательные школы
	мест
	-
	130
	1040

	Учреждения внешкольного образования
	мест
	-
	10% от числа школьников
	104

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	пос./см
	-
	18.15
	-

	Аптеки
	объект
	1 на центр
	1 на 13 тыс. человек
	1

	Станции скорой помощи
	автом.
	-
	1 на 10 тыс. человек
	-

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 
	кв.м общ. площ.
	-
	80
	640

	Спортивные залы общего пользования
	кв.м площ. зала
	50
	30
	17000

	Бассейны крытые
	кв.м зеркала воды
	-
	10
	80

	Помещения для культурно-массовой работы 
	кв.м площ. пола
	-
	60
	480

	Кинотеатры
	мест
	4
	8**
	64

	Библиотеки
	тыс. том
	2.2*
	2**
	16

	Магазины промышленных и  продовольственных товаров
	кв.м  торг. площ.
	130
	150**
	1200

	Рыночные комплексы
	кв.м торг.площ.
	20
	20**
	160

	Зоны оптово-розничной торговли
	кв.м торг. площ.
	50*
	50**
	400

	Предприятия общественного питания
	Мест
	20
	20**
	160

	Магазины кулинарии
	кв.м торг. площ.
	3
	3**
	24

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	4.5
	4.5**
	34

	Прачечные
	кг/см
	-
	120
	-

	Химчистки
	кг/см
	-
	11.4
	-

	Бани
	мест
	-
	5
	40

	Жилищно-эксплуатационные организации 
	объект
	-
	1 на 20 тыс. чел
	-

	Пожарное депо
	маш.
	-
	1 на 8 тыс. чел.
	1

	Гостиницы
	мест
	4
	2
	16

	Отделения связи
	объект
	1 на центр
	1 на 10-15 тыс. жит.
	1

	Отделения банков
	опер. окно
	1 на 10-30** тыс. жит.
	-
	1

	Юридические консультации
	юрист адвокат
	1 на 10 тыс. человек**.
	-
	1

	Нотариальная контора
	нотариус
	1 на 150* тыс. человек
	1 на 40 тыс. человек**
	-


4. Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть выполнена в увязке с внешними транспортными магистралями (трасса Обнинск-Балабаново и подъезды к заводу «Газполимер»).

Основные направления улиц: север-юг – параллельно оврагу и автодороге Кабицыно-Лапшинка продиктованы географическими условиями участков, типом застройки, необходимостью водоотведения, учитывающего рельеф местности. 

Поперечные улицы в направлении восток-запад протрассированы с учётом выходов на автодорогу Кабицыно-Лапшинка, параллельно кабелю связи, который остаётся в пределах красных линий одной из этих улиц и является осью разбивки для остальных улиц этого направления.

Разбивка улиц с шагом 90 м по осям обеспечивает оптимальные размеры участков застройки, удобное расположение кварталов, учитывает рельеф местности для организации самотечной канализации (ливневой и фекальной), обеспечивает удобное транспортное обслуживание всех участков и зон застройки. 

На внешних выездах из посёлков удобно располагаются объекты общественных центров, коммунального обслуживания. 

Съезды с дороги районного значения (Кабицыно-Лапшинка) обеспечивают въезд и выезд общественного транспорта в зоны центров общих посёлков, где предусматривается также размещение основного паркового легкового автотранспорта.

Улицы местного значения -2- полосные по ширине 6м, в пределах красных линий – 15м. 

Главные улицы (в зоне центров) – 2- полосные по ширине 7 м, в пределах красных линий – 18 м. 

Улица районного значения Кабицыно-Лапшинка подлежит реконструкции под 3 полосы по ширине – 10,5 м, в пределах красных линий – 20 м. 

4.1. Развитие улично-дорожной сети

1. Строительство магистралей районного значения:

-продолжение ул.Курчатова г.Обнинск через деревню Кабицыно и деревню Лапшинка до г.Балабаново;

-автодорога через новый жилой район к Киевскому шоссе (окружная).     

2. Строительство автодорог территориального значения:

-квартальные проезды 1-23.

4. Строительство инженерных сооружений:

-переезд через железнодорожные пути Московской ж.д. (с использованием действующего прокола под ж.д.);

-развязка-съезд с ул.К.Маркса г.Обнинск;

-развязка-съезд на Киевское шоссе.

5. Организация движения автотранспорта

- создание одностороннего движения автотранспорта по наиболее узким улицам и проездам;

- двустороннее 4- полосное движение автотранспорта по подводящим автодорогам из Обнинска и Балабаново, а также выезд на Киевское шоссе.

4.2. Внешний  транспорт

1. Создание полноценного пассажирско-транспортного движения Обнинск-Балабаново-Технопарк «Ворсино». Возможность в перспективе обеспечения троллейбусного движения.

2. Строительство новой железнодорожной платформы на 102-м км ж.д. Москва-Киев.

4.3. Гаражи и автостоянки

1. На селительных территориях предполагается размещать в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89 открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного количества легковых автомобилей, принадлежащих жителям таун-хаузов.

2. Индивидуальные гаражи размещаются только на индивидуальных участках.

4.4. Техническое обслуживание легкового автотранспорта

1. Строительство новой станций технического обслуживания и автозаправочной станций на  участках вдоль магистрали Обнинск-Балабаново.

2. Количество предприятий и сооружений для технического обслуживания легковых автомобилей в данной зоне определяется в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89:

- 1 пост технического обслуживания на 200 легковых автомобилей;

- колонка автозаправочной станции на 1200 легковых автомобилей.

5. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы.

5.1. Охрана среды и рациональное использование природных ресурсов

В целях охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются следующие охранные и санитарные зоны:

- вокруг скважин водозаборов – 30 м зона санитарной охраны. Зоны водозаборов располагаются вне пределов жилой застройки на обособленных участках;

-  вдоль лесного массива – 15 м охранная зона;

- вокруг сливных станций – 50 м санитарная зона.

5.2. Воздушный бассейн 

Сохранение окружения из лесов первой категории, недопущение их вырубки и застройки.

5.3. Водный бассейн

1. Организация экологического мониторинга выше и в зоне водозаборов.  

2. Предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения.

3. Создание на территории микрорайона. развитой сети поверхностной канализации и включение в нее поверхностных ручьев и дренажных систем.

5.4. Почвы


1. Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2 Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории. 

3. Укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

4. Устройство набережных и других берегоукрепительных сооружений.

5.5. Шум. Электромагнитные излучения (ЭМИ)

1. Распределение транспортных потоков, уменьшение доли грузового транспорта в центральных районах поселка. Использование дорожных покрытий в соответствии с транспортным нагрузкам.

2 Установка шумозащитных экранов, формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных магистралей.

3. Организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ.

 5.6. Формирование природно-экологического каркаса города:

-максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования; 

-обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

-формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с существующими массивами лесов.

6. Санитарная очистка территории

6.1. Система очистки от ТБО

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов. 

4. Нормы накопления отходов принимаются:

- на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы  на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается контейнерная система сбора мусора для всех районов застройки.

6.2. Предлагаемая схема очистки

Отходы транспортируются к мусоросортировочному комплексу, далее неутилизируемые отходы направляются на полигон ТБО.

6.3. Уборка территории

1. Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным  правилам.

2. В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается вывоз снега и размещение снега на специальных снегосвалках (со сбросом вод в канализационную сеть).

6.4. Организация кладбищ

Предполагается использование обнинского или балабановского  действующих кладбищ.

7. Инженерная подготовка территории 

Учитывая равномерные, пологие уклоны территории, вся улично-дорожная сеть запроектирована в максимальном приближении к чёрным отметкам рельефа (исключая переходы через овраги, где должны быть заложены ж/б водопропускные трубы большого диаметра).

Существующий пологий овраг благоустраивается как пешеходная аллея с озеленёнными склонами, оборудуется малыми формами, обеспечивается электроосвещением. 

В нижней части овраг подпруживается с устройством двух каскадных прудов (в зоне детских учреждений и школы); здесь же устраивается небольшой сквер.

7.1. Поверхностные воды

1. Организация стока поверхностных вод с территории обеспечивается проведением работ по вертикальной планировке территории и устройству водосточной сети.

2. Система водостоков на территории намечается открытого типа.

3. Понижение уровня грунтовых вод предлагается в основном на участках, удаленных от оврагов и пойм рек, и колеблется в зависимости от интенсивности таяния снегов и выпадения атмосферных осадков.

4. Основные мероприятия по понижению вод: устройство системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. 

5. Благоустройство оврагов осуществляется посредством:

- устройства системы открытых водотоков по бровке и дну оврагов для приема и отвода как поверхностных, так и подземных вод;

- дренирования мест выхода грунтовых вод;

- уполаживания разрушенных склонов;

- засыпки отвершков оврагов;

- закрепления бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посевом трав на слое растительного грунта;

- недопущения выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

7.2. Водоснабжение.

Водоснабжение посёлков обеспечивается от скважин водозаборов, расположенных в южных частях их территорий с кольцевой разводкой, по основным улицам и тупиковой;

- по рекадным (в направлении восток-запад).

7.3. Теплоснабжение осуществляется индивидуальными двухконтурными (бытовыми) газовыми котлами мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

7.4. Газоснабжение
1.   Строительство новой  ГРС в центре микрорайона, обеспечивающей основную потребность в природном газе.

2. Закольцовка газопроводов высокого давления с Белкинской ГРС.

3. Расчетное пиковое потребление газа на среднестатистический дом площадью 100 кв.м, соответствующий современным теплотехническим требованиям (куб.м/час):

-теплоснабжение –  2.5

-горячее водоснабжение –  1.5

-газовая плита – 1.5

4. Общая пиковая потребность в природном газе составит:     2000*5.5= 11 000 куб.м/час.

7.5.  Водоотведение

Система канализации

1. Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. 

2. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Водоотведение поверхностных вод – по кюветам вдоль улиц с закладкой водопропускных труб в пересечениях с поперечными улицами. 

3. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. В пониженных местах участков располагаются очистные сооружения ливневых вод.

4. Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с подключением сетей от новых площадок к ермолинским очистным сооружениям.

5. На расчетный срок расход канализационных сточных вод от микрорайона составит 1,2 тыс. м3/сут. Производительность ермолинских очистных сооружениий (более 30,0 тыс. м3/сут.) достаточна для очистки всех бытовых стоков.

6. Для бесперебойного отведения сточных вод необходимо строительство двух насосных станций мощностью по 1 тыс. м3/сут. по рельефу в восточном и западном м-не.

7. Строительство канализационных сетей осуществлять с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей.

7.6. Электроснабжение

1. Покрытие электрических нагрузок индивидуальных потребителей будет осуществляться в основном от подстанции поселка Мирный. 

2. Установленная мощность– 12 МВт. 

3. Реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций - 6-10 кВ в зоне Обнинска.  Возможно задействовать подстанцию Московско-Смоленской ж.д. в г.Балабаново.

7.7. Связь, радиофикация, телерадиовещание

1. Развитие  основного  комплекса  электрической  связи  и  телекоммуникаций,  включающего  в  себя:
-телефонную  связь  общего  пользования;

-мобильную (сотовую  связь),  радиотелефонную  связь;

-цифровые  телекоммуникационные  информационные  сети  и  системы  передачи  данных;

-проводное  вещание;

-эфирное  радиовещание;

-телевизионное  вещание.

2. Телефонная  сеть  обеспечивается   наращиванием  номерной  ёмкости   ГТС  г.Обнинск.

3. Развитие  системы  сотовой  радиотелефонной  связи путём  увеличения  площади  покрытия  территории сотовой связью,  применения  новейших  технологий и  повышения  качества  связи.   

4. Телевизионное  вещание в городе осуществляется по 8-ми каналам. Планируется организация  ещё  3-4 каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое  вещание.

5. Предполагается  развитие  системы  кабельного  телевидения,  что  обеспечит  расширение  каналов  вещания  за  счёт  приёма  спутниковых  каналов  и  значительное  повышение  качества  телевизионного  вещания.

Все инженерные сети посёлков предполагается протрассировать в пределах красных линий их улиц.

Противопожарные мероприятия

На данной стадии проектирования можно наметить лишь общие соображения по проведению противооползневых мероприятий.

В целях обеспечения пожарной охраны на непосредственном примыкании к дороге, связывающей оба участка застройки и деревни Кабицыно, располагается пожарное депо на 2 автомобиля.

Кроме того, на территории западного участка располагаются два искусственных пруда, которые являются пожарными резервуарами, на восточном – в зоне водозабора   размещается ёмкость (цистерна) для запаса воды на пожаротушение.

Чёткая, регулярная планировка посёлков обеспечивает кратчайшие пути доступа к любому из двух участков с двух противоположных направлений.

Общественные здания посёлков оборудуются первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

